湖南大学电气与信息工程学院

本科生课程设计

题      目：简易灯光节能控制器

课      程：微机应用系统综合设计

专      业：电气工程及其自动化

班      级：电自1902

学      号：201907010226

姓      名：黄嘉祥

同组人姓名：胡家豪

指导  老师：张志文

设计  时间：

前言

现如今很多学校的教室在白天室内照度很高的情况下，仍然存在开灯现象；或者夜间许多教室，即使仅有几个学生在教室自习，但室内照明全部开启。这种看似有意无意的小事，实际上是对资源的一种浪费。

本文介绍了简易灯光节能控制器及其原理，提出了较为有效的节能控制方法。

目   录

一、任务及设计要求

二、设计实现功能

三、系统原理框图

3.1	液晶显示模块

3.2	移位寄存器 74HC595 驱动数码管

3.3	光照传感器 BH1750 / GY-30模块

3.4 	PWM调节

四、硬件设计及说明

4.1	具体元器件清单

4.2	硬件电路模块图及功能说明

五、程序流程图设计及程序模块功能描述

六、系统操作说明

七、心得体会

八、参考文献

九、附录（代码、图片）

一、任务及设计要求

简易灯光节能控制器

（1）实时显示光照强度；

（2）测试环境光线变暗，则启动灯光照明，环境光线变亮，则关闭灯光照明，实现光照节能。照明灯光开启、关闭可用LED模拟；

（3）环境光照自动多级调节功能，可依据环境光线的强弱实现多盏灯的开启、关闭有	级控制，或可对单个灯的亮暗进行PWM无级调节；

（4）光照度控制阀值可预设；

（5）具有简单电子表功能，可显示年、月、日、星期、时、分、秒等（根据实际显示方式的不同，可选择部分或全部功能）；

（6）具有电子表的校准功能；

二、设计实现功能

三、系统原理框图

3.1液晶显示模块LCD1602

3.2移位寄存器 74HC595 驱动数码管

2 片 74HC595 级联即可驱动 2 个 4 位数码管

3.3光照传感器 BH1750 / GY-30模块

3.4 PWM调节

四、硬件设计及说明

1、具体元器件清单

开发板1、LCD1602显示屏、光照传感器模块

2、硬件电路模块及功能

（1）开发板1简介

1）板载一个USB转串口芯片CH340G，直接通过USB线将开发板连接到电脑，可直接对开发板供电和下载程序，方便使用。

2）全自动下载，板载STC15W204S八脚单片机，可监控下载软件发出的下载命令流指令，自动控制板子冷启动，实现全自动下载，该方式为全硬件方式，不占用IAP15F2K61S2单片机任何资源。

3）板载两片74HC595锁存器芯片，用于驱动8位数码管显示，可节约单片机管脚。

4）板载一个DHT11温湿度传感器，可测量温度和相对湿度，该传感器为8位温度和湿度，温度分辨率1℃，湿度分辨率±1%RH,该芯片通过单总线与单片机通信。

5）板载一路74HC14+ULN2003步进电机驱动，可驱动小型步进电机电机，非常方便地进行步进电机驱动控制。同时该接口也可以输出STC15单片机内部三路PWM波。

6）板载一个10位DAC数模转换芯片DAC6571，可直接通过电压表测量DAC输出测试点了解输出的电压情况。该芯片为超小型封装，通过I2C接口与单片机通信。

7）板载一个12位高精度的数字温度传感器DS18B20，可直接读取温度值，并且在数码管上实时显示当前温度。

8）板载一个红外接收头芯片VS1838B，可配合随开发板配送的迷你遥控器进行红外遥控实验，并且在数码管上实时显示接收到的遥控码。

9）板载一个实时钟芯片DS1302，带后备电池，开发板断电也可保存时钟信息

10）板载一个I2C接口的EEPROM芯片AT24C02，可用于保存系统常用的数据，该EEPROM断电可依旧保存数据不丢失。

11）板载一个SPI接口的EEPROM芯片25LC040A，可用于保存系统常用的数据，用于测试STC15单片机内部的SPI硬件接口。

12）板载一路10位ADC模数转换接口，可直接通过调整电位器改变模拟输入的电压大小，可通过数码管显示测得的模拟电压，可通过测试点直接测量电压大小。

13）板载一个RS232转换芯片SP232，两路DB9串口输出，通过DB9串口线可连接到电脑的串口，实现与PC机的串口通信，使用灵活。

14）板载一个RS485转换芯片SP485，可进行多个开发板的RS485通信实验，该485使用的是单片机的串口2进行通信。

15）板载一路220V/10A继电器，单刀双掷，一组常开，一组常闭。

16）板载3个独立按键，可做独立键盘扫描实验，同时可作为其他实验的输入设备。

17）板载2x3行列按键，可做行列键盘扫描实验，同时可作为其他实验的输入设备。

18）板载三个AD采集的按键，该三个按键通过单片机的内部AD来采集确定按键值，只需一个端口可采集三个按键。

19）板载一路PWM控制产生DAC电路，通过PWM来驱动RC电路从而产生DAC模拟电压，用于对精度要求不高，低成本的场合。

20）板载8位LED流水灯，可做流水灯实验，定时闪烁实验等，使用端口直接驱动。

21）板载1个有源蜂鸣器，可做报警实验等。

22）板载1个开关稳压芯片MP2359，该芯片为开关型稳压芯片，效率高，不发烫，支持宽输入电压9V~20V，推荐操作的输入电压范围9~12V。

23）板上还预留了1602和12864液晶屏接口，可进行液晶屏显示字符和图片实验。

（2）LCD1602显示屏

（3）光照传感器模块

利用光电转换，将光照强度值转化为电压值，再经调理电路将此电压值转换为0~2V或4~20V

五、程序流程图设计及程序模块功能描述

程序流程图

1.液晶显示模块LCD1602

液晶屏幕总共 2 行，每行可以显示 16 个字符，总共 32 个字符

根据 1 个字节确定位置 2^8 > 32

根据另 1 个字节确定字符内容

根据 RS 引脚的电平状态，确定所接收字节的类型

2.光照传感器 BH1750 / GY-30模块

3.移位寄存器 74HC595 驱动数码管

主要用于拓展 IO 口，用 3 个引脚控制 8 个引脚

两片 74HC595 级联即可驱动 2 个 4 位数码管

4.PWM 调节，思路简单，不再赘述，详见代码

- 系统操作说明

设备共分为两个模式 上电后默认即进入模式1，此模式下可以实时显示环境光强， 并且根据当前光强实时调整灯（数码管模拟灯）的亮度 从而达到省电的效果。 按下s14即切换为模式2，在此模式下可以实时显示当前时间。 再次按下s14 回到模式1，如此反复。 在不同模式切换时，时钟总是保持转动。

七、心得体会

在本次课设过程中，我遇到过许多的问题，既有硬件问题，也有代码上的问题。在老师与网络的帮助下，我成功地将它们解决。现摘录如下：

问题1：GY-30(bh1750)模块不同引脚对于电平的要求不同，需要对某些引脚额外增加上拉电阻。见附图1

问题2：不同单片机执行速度不相同，本次课设所使用的开发板为1T，速度比常规12T单片机执行速度快10倍。当进行iic通信以及1602显示时，尤其需要考虑，这一点。建议使用 ISP 生成 1T MCU 的软件延时程序。

问题3：IIC 通讯时发送应答时间要确定（详见代码）

问题4： 此次课设要求使用led灯进行模拟，由于显示模块1602已经占用P0 口，发生冲突，于是采用数码管进行模拟。

问题5：无论是使用 1602 还是 12864，P42 引脚都会与控制数码管的 595 发生。于是我采用分时复用，并且记录引脚状态，从而解决冲突。但这也带来一个问题，造成了性能的浪费。

八、参考文献

https://www.bilibili.com/video/BV1dt411D7nC

https://www.bilibili.com/video/BV1hb4y1m7k3

https://www.bilibili.com/video/BV12t4y1X7xk

https://baike.baidu.com/item/74HC595/9886491

https://blog.csdn.net/qq_51272949/article/details/120022849

https://zhuanlan.zhihu.com/p/503219395

https://blog.csdn.net/yueniaoshi/article/details/52854339

[1] 丁向荣，陈崇辉 单片机原理与应用 清华大学出版社 2015

[2] 何立民 单片机高级教程——应用与设计 北京航空航天大学出版社 2000

[3] 李嗣福 计算机控制基础 中国科技大学出版社 2001

- 附录：

代码部分

主程序 lamp.c

#include <stc15f2k60s2.h> #include <intrins.h> // 调用nop #include <delay.h> // 软件延时 #include <lcd1602.h> // 液晶显示屏 #include <bh1750.h> // 光传感器 #include <hc595.h> // 数码管 #include <key.h> // 独立按键、外部中断、扫描 unsigned int lux; // 当前光照强度（单位勒克斯） unsigned int Status = 0; // 暂存 P4 状态，io 分时复用 unsigned int ratio = 1; // PWM 占空比 long int time = 2021400; // 初始化时间（23 日 9点 30 分 0 秒） // 当前累计时间（单位秒） // 长整型（-2147483648~ 2147483647） // 全局变量可以在模式切换时保存时间 unsigned char second; unsigned char minute; unsigned char hour; unsigned char day; unsigned char d=1; // 方向（前进1、后退-1、暂停0） unsigned char s=1; // 步长（1、60、3600） void AdjustLamp() { if (lux > 4000)return; Seg_Single_Display(0,0x80); if (lux > 2200) { ratio = 1; } else if (lux > 1200) { ratio = 3; } else if (lux > 500) { ratio = 4; } else if (lux > 300) { ratio = 6; } else if (lux > 150) { ratio = 8; } else { ratio = 10; } Delay_us(500 * ratio); } void Timer0_Init(void) // 每隔 20ms 中断 1 次 { AUXR &= 0x7F; // 定时器时钟12T模式 TMOD &= 0xF0; // 设置定时器模式 TL0 = 0x00; // 设置初值 TH0 = 0xB8; TF0 = 0; //清除TF0标记 ET0=1; //使能T0中断 EA=1; //使能总中断 TR0=1; //运行T0 } // 中断服务程序 interrupt service routine void Timer0_ISR(void) interrupt 1 { static unsigned char cnt=0; // 静态数据类型，用作计数器 if(flag == 1) // 模式1：光强检测、模拟调光 { HC595_OE = 0; // 打开 595 Status = P4; // 存入状态 AdjustLamp(); P4 = Status; // 取出状态 HC595_OE = 1; // 关闭 595 } // 时间总是在流逝，不论当前是什么模式 if(cnt++ == 50) //定时 20ms*50 = 1s { cnt=0; time = time + d*s;// 暂未实现调节时间... 保留在这 } } void conversion(unsigned int t) // 获取各位数据（个十百千万） { // 1+0x30 = 0x31 = 49，在 ASCII 表中对应中字符 '1' ARR[4]=t/10000+0x30; t=t%10000;ARR[3]=t/1000+0x30; t=t%1000;ARR[2]=t/100+0x30; t=t%100;ARR[1]=t/10+0x30; t=t%10;ARR[0]=t+0x30; } void processTime()// 处理时间数据，例如100000秒 = 1天3小时46分40秒 { second = time%60; // 得秒 minute = time/60%60; // 得分 hour = time/3600%24; // 得时 day = time/3600/24%30; // 得天 } void main() { while(1) // 大循环 { unsigned char i; unsigned int num; unsigned char str[] = "light:"; Delay_ms(100); Init_BH1750(); LCD_Init(); HC595_Init(); Timer0_Init(); // 初始化定时器 ExterInt0_Init(); // 初始化外部中断 while(flag == 1) // 模式1：光强检测、模拟调光 { Single_Write_BH1750(0x01); // 上电命令 power on Single_Write_BH1750(0x10); // 连续高分辨测量 H- resolution mode，测量时间一般为120ms Delay_ms(180); // 等待测量事件结束，适当地延时180ms，避免浪费时间 Multiple_Read_BH1750(); // 连续读出数据，存储在 BUF 中 num=BUF[0]; num=(num<<8) + BUF[1]; // 拼接数据 lux = (float)num/1.2; // 按照公式换算 conversion(lux); // 计算数据和显示 for(i=0;i<=5;i++) // 显示文本 { LCD_Display(i,0,str[i]); } for(i=6;i<=10;i++) { LCD_Display(i,0,ARR[10-i]); // 显示数据 } LCD_Display(i+1,0,'L'); // 显示单位 LCD_Display(i+2,0,'X'); } HC595_Init(); // 重新初始化数码管 LCD1602_Write_Cmd(0x01,1); // 显示清屏 while(flag != 1) // 模式2：时钟 { processTime(); // 更新秒、分、时、天数据 Seg_Multiple_Display(day*100 + hour,minute*100 + second); } } }

延时函数头文件 delay.h

// 延时微秒 适用于 1T 的 15f2k60 void Delay_us(unsigned int us) { while(us --) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); } } // 延时毫秒 适用于 1T 的 15f2k60 void Delay_ms(unsigned int ms) { unsigned char i, j; while(ms--) { _nop_(); _nop_(); _nop_(); i = 11; j = 190; do { while (--j); } while (--i); } }

液晶显示头文件 1602.h

#define DataPort P0 // LCD1602 数据端口 sbit RS=P4^2; // 注意 P42 与 hc595 发生冲突 sbit RW=P4^1; sbit EN=P3^7; unsigned char BUF[8]; // 定义一个数组，作为缓存区 unsigned char ARR[5]; // 存放 ASCII 编码 void WaitForEnable(void) { DataPort=0xff; RS=0; RW=1; _nop_(); EN=1; _nop_(); _nop_(); while(DataPort&0x80); EN=0; } void LCD1602_Write_Cmd(unsigned char cmd,unsigned char Attribc) { if(Attribc)WaitForEnable(); // 这一步的目的是什么............ RS=0; // 寄存器选择，低电平说明正在写指令 RW=0; // 始终保持低电平 _nop_(); // 微秒级延迟 DataPort=cmd; // 写入一个字节 _nop_(); EN=1; // 使能信号 _nop_(); _nop_(); EN=0; } void LCD1602_Write_Dat(unsigned char dat) { WaitForEnable(); RS=1; // 高电平说明正在写数据，后续步骤完全相同 RW=0; _nop_(); DataPort=dat; _nop_(); EN=1; _nop_(); _nop_(); EN=0; } void Lcd_Init() // 初始化1602 { LCD1602_Write_Cmd(0x38,1); // 设置显示模式 LCD1602_Write_Cmd(0x08,1); // 显示关闭 LCD1602_Write_Cmd(0x01,1); // 显示清屏 LCD1602_Write_Cmd(0x06,1); // 显示光标移动 LCD1602_Write_Cmd(0x0c,1); // 显示开及光标设置 } void LCD_Display(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char DData) { Y&=1; X&=15; if(Y) X¦=0x40; X¦=0x80; LCD1602_Write_Cmd(X,0); LCD1602_Write_Dat(DData); }

光传感器头文件 bh1750.h

sbit SCL=P1^5; // IIC 时钟引脚 sbit SDA=P1^6; // IIC 数据引脚 #define SlaveAddress 0x46 /* 定义器件在IIC总线中的从地址，ADD 引脚接地时地址为 0x46，接电源时地址为 0xB8 从设备地址用来区分总线上不同的从设备，因为因为有时候同一根时钟线和数据线可能会连接多个从设备 一般发送从设备地址的时候会在最低位加上读/写信号 比如设备地址为 0x50，则读数据就会发送 0x50，写数据就会发送 0x51 */ // 起始信号 void BH1750_Start() { SDA = 1; //拉高数据线 SCL = 1; //拉高时钟线 Delay_us(5); SDA = 0; //数据线由高到低，产生下降沿 Delay_us(5); SCL = 0; //拉低时钟线，开始传输数据 } // 停止信号 void BH1750_Stop() { SDA = 0; SCL = 1; Delay_us(5); SDA = 1; //数据线由低到高，产生上升沿 Delay_us(5); } // 想要接收数据，需要向发送方发送应答 void BH1750_SendACK(bit ack) { // ack = 0: ACK // ack = 1: NAK SDA = ack; // 写应答信号 SCL = 1; Delay_us(5); SCL = 0; Delay_us(5); } // 想要发送数据，需要等待接收方的应答 void BH1750_RecvACK() { SCL = 1; Delay_us(5); // CY = SDA; // 读应答信号 ，可有可无 // CY 溢出位，在此处作为存储应答信号的全局变量 SCL = 0; Delay_us(5); } // 向 IIC 总线发送一个字节数据 void BH1750_SendByte(unsigned char dat) { unsigned char i; for (i=0; i<8; i++) { dat <<= 1; // 移出数据的最高位，会影响溢出位 CY SDA = CY; // 把 CY（即 dat 最高位）送数据口 SCL = 1; // 拉高时钟线，此时数据线状态必须保持稳定 Delay_us(5); SCL = 0; // 只有在时钟线为低电平期间，数据线状态才允许变化 Delay_us(5); } BH1750_RecvACK(); // 等待接收方的应答 } // 从 IIC 总线接收一个字节数据 unsigned char BH1750_RecvByte() { unsigned char i; unsigned char dat = 0; SDA = 1; // 必须上拉，为什么................. for (i=0; i<8; i++) { dat <<= 1; SCL = 1; // 拉高时钟线，此时数据线状态必须保持稳定 Delay_us(5); dat ¦= SDA; // 读数据 SCL = 0; // 只有在时钟线为低电平期间，数据线状态才允许变化 Delay_us(5); } return dat; } void Single_Write_BH1750(unsigned char REG_Address) { BH1750_Start(); // 发送起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress); // 主设备发送设备地址 + 写信号 0 BH1750_SendByte(REG_Address); // 内部寄存器地址... 难道不是指令吗？ 比如上电 0x01 BH1750_Stop(); // 发送停止信号 } // 连续读出 BH1750 的内部数据（ 2 个字节） void Multiple_read_BH1750(void) { unsigned char i; BH1750_Start(); // 发送起始信号 BH1750_SendByte(SlaveAddress + 1); // 发送设备地址 + 读信号 1 for (i=0; i<2; i++) // 连续读取 2 个地址数据，存储在 BUF 中 { BUF[i] = BH1750_RecvByte(); // BUF[0]存储 0x32 地址中的数据，为什么是 0x32...... 不是很懂 if (i == 1) { BH1750_SendACK(1); // 最后一个数据需要回 NOACK，接收的数据只有2个字节，结束通讯 } else { BH1750_SendACK(0); // 回应一个 ACK } } BH1750_Stop(); // 发送停止信号 Delay_ms(5); } //初始化BH1750 void Init_BH1750() { Single_Write_BH1750(0x01); // 上电命令 }

数码管及移位寄存器头文件 hc595.h

sbit HC595_DAT = P3^7; // 串行数据线 - 14 sbit HC595_SCK = P4^2; // 移位时钟线 - 12，相当于活塞 // 注意 P42 与 LCD1602 发生冲突 sbit HC595_RCK = P4^1; // 锁存时钟线 - 11，相当于平台 sbit HC595_OE = P4^5; // 输出允许线 - 13 // 共阴数码管段码表，存入映射关系 unsigned char code DispCode[]={ 0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F, // 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x3D,0x76,0x74,0x30, // A b C d E F G H h I 0x10,0x1E,0x38,0x54,0x5C,0x73,0x67,0x50,0x31,0x78, // i J L n o P q r R t 0x3E,0x1C,0x40,0x48,0x08,0x00}; // U V 一 二 _ 灭 unsigned char DispBuf[8]; // 显示缓冲区 void HC595_SendWord(unsigned char dat,unsigned char dig) // dat 传入段码，dig 传入位码 { unsigned char n; unsigned int temp=0; temp=dat; temp=temp<<8 ¦ dig; // 8bit + 8bit = 16bit for(n=0;n<16;n++) { HC595_SCK = 0; // 置低时钟线，相当于活塞复位 if((temp&0x8000)==0x8000) // 从高到低串行发送 { HC595_DAT = 1; // 置高信号线，准备一个 1 } else { HC595_DAT = 0; // 置低信号线，准备一个 0 } HC595_SCK = 1; // 置高时钟线，相当于活塞前推 temp<<=1; } HC595_RCK = 0; HC595_RCK = 1; // 锁存信号上升沿锁存数据，数据输出到端口 // 将平台上的数据一次性推出 } void Seg_Single_Display(unsigned char Dat,unsigned char Dig ) { HC595_SendWord(DispCode[Dat],~Dig); // 若 Dig = 0x80 = 1000 0000，则 ~Dig = 0111 1111，故 D7 亮 } void Seg_Multiple_Display(unsigned int High_Dat,unsigned int Low_Dat) // 选择 unsigned int 而不是 unsigned char（-128~127） { unsigned char i; DispBuf[0]=High_Dat/1000; //High_Dat的千位 DispBuf[1]=High_Dat%1000/100; //High_Dat的百位 DispBuf[2]=High_Dat%100/10; //High_Dat的十位 DispBuf[3]=High_Dat%10; //High_Dat的个位 DispBuf[4]=Low_Dat/1000; //Low_Dat的千位 DispBuf[5]=Low_Dat%1000/100; //Low_Dat的百位 DispBuf[6]=Low_Dat%100/10; //Low_Dat的十位 DispBuf[7]=Low_Dat%10; //Low_Dat的个位 for(i=0;i<8;i++) { HC595_SendWord(DispCode[DispBuf[i]],(~(0x01<<i))); HC595_OE = 0; // 打开显示 Delay_ms(1); // 适当延时，利用视觉残留 HC595_OE = 1; // 关闭显示 } } void HC595_Clear(void) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) // 清除显示缓冲区内容 { DispBuf[i]=35; // DispCode[35] = 0x00，即熄灭 } HC595_SendWord(0x00,0xff); // 位码端低电平，对应的数码管才能点亮 } void HC595_Init(void) { //等待HC595上电稳定 Delay_ms(10); //初始化P41,P42,P45口为准双向口 P4M1 &=~( (1<<1) ¦ (1<<2) ¦ (1<<5)); P4M0 &=~( (1<<1) ¦ (1<<2) ¦ (1<<5)); //初始化P37口为准双向口 P3M1 &=~(1<<7); P3M0 &=~(1<<7); //将端口置低，赋予端口固定电平 HC595_DAT = 0; HC595_SCK = 0; HC595_RCK = 0; //打开显示 HC595_OE = 0; //清除显示内容 HC595_Clear(); }

按键及外部中断头文件 key.h

// 标记状态，用于切换模式 bit flag = 1; void ExterInt0_Init(void) { P3M1 &=~(1<<2); // 双向口为什么要初始化？怎么初始化呢？ P3M0 &=~(1<<2); // P32 端口初始化 IT0=1; // 设置为下降沿触发 EX0=1; // 开外部中断 EA=1; // 开总中断 } // 中断服务程序 interrupt service routine void ExterInt0_ISR(void) interrupt 0 { if(P3^2==0) //检测中断端口，判断是否确实产生中断 { Delay_ms(2); //适当延时 if(P3^2==0) //再次判断是否确实产生中断 { flag = ~flag; // 切换状态 } } }

附图